2.功能要求

全高清宫腔镜系统，配备全高清摄像系统一套，全自动膨宫系统一套，台车一辆，宫腔镜手术器械一套，具有，全面专业的临床应用领域。

各配置在临床中的应用：

| 设备名称：全高清宫腔手术系统 |  | 设备用途说明：用于妇产科宫腔疾病的治疗,包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留 介入诊断和治疗及临床研究 |
| --- | --- | --- |
| 全高清摄像系统 | 1、全能高清内窥镜摄像主机 1台 | 手术摄像主机 |
|  | 2、全能高清内窥镜摄像头（含适配器） 1套 | 手术摄像头 |
|  | 3、全高清专业医用显示器 1台 | 手术显示系统 |
|  | 4、氙灯1套 | 手术冷光源系统 |
|  | 5、光纤（含连接器） 1套 | 手术光纤 |
| 全自动膨宫系统 1套 |  | 主要用于手术前的彭宫处理 |
| 台车 1辆 |  | 主要用于手术相关器械的存放 |
| 宫腔镜手术器械 | 1、宫腔镜(平行视野)12 °,工作长度200mm 可高温高压消毒 | 主要用于宫腔镜手术器械通道 |
|  | 2、宫腔镜外鞘 26Fr(含闭孔器) | 主要用于宫腔镜手术器械工作外鞘 |
|  | 3、多功能无锁手柄 | 多功能手柄 |
|  | 4、单开直微剪芯(直径3mm,工作长度330mm） | 主要用于宫肌瘤、息肉、粘连的手术处理 |
|  | 5、多用钳芯(直径3mm,工作长度330mm） | 主要用于宫肌瘤、息肉、粘连的手术处理 |
|  | 6、弯钳芯(直径3mm,工作长度330mm） | 主要用于宫肌瘤、息肉、粘连的手术处理 |
|  | 7、弯剪芯(直径3mm,工作长度330mm） | 主要用于宫肌瘤、息肉、粘连的手术处理 |
|  | 8、抓钳芯(直径3mm,工作长度330mm 2+3Teeth） | 主要用于宫肌瘤、息肉、粘连的手术处理 |
|  | 9、直径3mm 双极电凝钳 36cm工作长度 | 主要用于宫肌瘤、息肉、粘连的手术处理 |
|  | 10、直径3mm 双极电凝钳 V-hook 36cm工作长度 | 主要用于宫肌瘤、息肉、手术的止血 |
|  | 11、直径3mm 双极电凝钳 针状 36cm工作长度 | 主要用于宫肌瘤、息肉、手术的止血 |
|  | 12、直径2.8mm 单极电凝 点状 36cm工作长度 | 主要用于宫肌瘤、息肉、手术的止血 |
|  | 13、直径2.8mm 单极电凝 环状 36cm工作长度 | 主要用于宫肌瘤、息肉、手术的止血 |
|  | 14、直径2.8mm 单极电凝 钩状 36cm工作长度 | 主要用于宫肌瘤、息肉、手术的止血 |
|  | 15、单极导线 3m | 电极连接线 |
|  | 16、高频导线 | 电极连接线 |
|  | 17、消毒篮 | 器械消毒蓝 |