技术参数：

安全类别：I

防护类型：Type B

设备运行方式：间歇加载连续运行防护程度：普通设备

电源电压：单相；AC220V

主熔丝管：T10AL AC250V/Φ5X20

输入功率：900VA 电源频率：50Hz 射线焦点：0.7mm

最大 7mA 可获得的最大管电压：70kV 最大输出电功率：490W（70kV，7mA） 最大加载因素组合：70kV、7mA、3.2s

管电压(偏差在±10%范围内) ：55kV/60Kv/65kV/70kV 管电流(偏差在±20%范围内) ：4mA/7mA

负载循环：1/60

总滤过：≥1.5mmAl(70kV)

固有滤过：≥1mmAl(70kV)，YY/T0062-2004 附加滤过：≥0.5mmAl(70kV)

在加载状态下的泄漏辐射：1 米处＜0.25mGy/h

加载时间调节范围(偏差在±（10%+1ms）范围内) ：0.02-3.2s 焦点至皮肤距离(偏差±5%)：22cm

限束筒末端 X 射线野实际尺寸 A（54mm≤A≤60mm）：Φ6cm 标称电功率：0.49kW（70kV，7mA，0.1s）

最大 70kV 可获得的最大管电流：7mA 高压发生器频率：100-200kHz

X 射线管组件环境温度：-40℃～+55℃ 大气压力：50kPa～106Kpa

相对湿度：≦93%

电脑主机一台

CPU  I5 10400F

内存  16G-2666 DDR4

硬盘500G

主板 B460M

显卡1050TI 4G

显示屏 23.8寸 一台