光子治疗仪申购参数信息

| 仪器技术要求 | 信息 |
| --- | --- |
| 产品注册登记表的适应症* | 适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈 合的作用 |
| 光源材料 | 半导体固态光源（点阵芯片集成式） |
| 峰值波长* | 红光：640±10nm 蓝光：460±10nm |
| 光功率密度* （光源表面测量） | 红光：≥1000mW/c ㎡ 蓝光：≥1000mW/c ㎡ |
| 特定距离下照射的温升和光功率密度 | 温升≤2℃ 光功率密度≥40mW/c ㎡ |
| 最大治疗深度 | 治疗仪最大治疗深度≥10cm |
| 光源聚光设计 | 组合光杯式 |
| 最大有效治疗面积 | ≥800c ㎡ |
| 光杯口平面面积 | ≥180c ㎡ |
| 输出光功率（光杯口平面测量） | ≥12W |
| 光功率稳定度 | 光功率变化率≤±1% |
| 能量调节方式 | 五级焦耳剂量能量调节 |
| 照射治疗模式 | 持续/脉冲照射治疗可选 |
| 定时时间 | 可从 0min～99min 连续可调 |
| 操作面板 | 液晶显示，触摸屏≥5寸 |
| 输入功率 | 300VA |