一、项目内容

医院九龙湖一期硬件集成建设项目

二、供应商资格要求

1、必须是具有独立法人资格并能提供相应服务的企业，注册资本（金）为 1000 万元人民币及以上；

2、必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3、具有良好的商业信誉，有依法纳税和社会保障资金的良好记录；

4、本地有稳定的技术服务团队，确保售后服务能圆满兑现；

7、所有不完整的报价将被拒绝；

8、报价人必须自行承担因其报价文件中的任何错漏而导致的一切后果；

8、符合国家法律、行政法规规定的其它条件；

9、报价人主营主营业务必须是计算机、网络、数码、信息、电脑科技、网络科技、通信（通讯）科技、信息科技类；

11、投标人本地服务团队不得少于 15 人，需提供不少于 15人连续六个月以上本地社保缴费记录。

12、供应商报价时需提供本项目所投清单硬件设备的原厂技术参数确认函及原厂售后服务承诺并加盖原厂公章。

13、为本项目服务团队技术人员须具备存储方向或信息安全方向原厂商技术认证资质，须提供社保及认证相关证明材料。

13、项目要求条款中要求的验证材料。

13、报价文件应在报价当天于报价时间前送至报价地点，逾期到达或不符合规定的报价文件恕不接受。

三、供应商需提供的相关材料

1、企业营业执照复印件

2、授权委托书

3、企业法人或委托人身份证复印件

4、无重大违法违纪记录、无安全事故证明

5、信用中国查询截图

6、供应商资格要求中提及的验证材料

7、同类项目成功案例

8、以上复印件均需加盖单位公章

四、项目要求

项目建设内容:

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器接入交换机 | 2 | 台 |
| 2 | 管理交换机 | 4 | 台 |
| 3 | 虚拟化服务器 | 6 | 台 |
| 4 | HIS数据库生产服务器 | 2 | 台 |
| 5 | 互联网支付服务器 | 2 | 台 |
| 6 | 管理服务器 | 2 | 台 |
| 7 | HIS全闪存存储 | 2 | 台 |
| 8 | PACS存储 | 3 | 台 |
| 9 | 存储交换机 | 2 | 台 |
| 10 | 应用负载均衡 | 2 | 台 |
| 11 | 虚拟化软件 | 1 | 套 |
| 12 | Oracle数据库 | 1 | 套 |
| 13 | Windows Server 2019数据中心 | 2 | 套 |
| 14 | Linux Rehat企业版 | 2 | 套 |
| 15 | 终端及虚拟化杀毒软件 | 1 | 套 |
| 16 | 网闸 | 2 | 台 |
| 17 | 入侵检测系统 | 2 | 台 |
| 18 | 入侵防御系统 | 2 | 台 |
| 19 | VPN防火墙 | 1 | 台 |
| 20 | 核心下一代防火墙 | 2 | 台 |
| 21 | 互联网边界下一代防火墙 | 2 | 台 |
| 22 | 专线下一代防火墙 | 2 | 台 |
| 23 | 电子签名服务器 | 2 | 台 |
| 24 | 备份存储 | 1 | 台 |
| 25 | 备份归档软件 | 1 | 套 |
| 26 | 系统集成服务 | 1 | 套 |

项目具体建设要求:

一、完成相关设备、配件，包括内网核心交换机、服务器接入交换机以及存储交换机在内的冗余及互通的部署配置，实现数据中心关键业务后台的硬件支撑平台，以承载医院日常重要的医疗业务运行。

二、完成医院内网核心业务群及互联网业务群的计算资源搭建。针对信息系统的核心应用特性，建设高可用性、双活数据同步、可灵活扩展的计算资源平台，采用基于应用层、软件基础层的数据安全保护机制，确保数据零丢失、保障医院核心信息系统的稳定运行。

三、针对数据中心网络环境按网络安全等级保护要求合理规划与配置网络安全区域，根据内网业务及互联网业务类型网络访问特性部署防护设备，保障网络安全运行。

四、对设备、系统、节点等元素统一归入IT设备监控管理系统，实现网络资源、服务器资源、存储资源以及相关集群资源的统一管理、监控，有效提高运维管理效率。

设备参数要求

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器接入交换机 | 1、交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps 2、端口配置：10GE光端口数量≥48个、100 GE 光接口≥6个； 3、支持前后、后前风道，支持双电源，五风扇框； 4、支持静态路由、策略路由，支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+等动态路由协议； 5、支持VXLAN功能，且支持BGP EVPN特性； 6、支持VRRP,支持跨设备链路聚合技术,支持STP/RSTP/MSTP,支持堆叠虚拟化技术； 7、实配支持INT可视化功能。（提供官网截图并加盖制造商公章佐证）； 8、支持黑洞MAC、动态ARP检测、ARP防攻击，支持AAA、Radius和TACACS认证； 9、配置双电源、五个风扇模块；配置一根5米40G堆叠线缆；配置48个万兆多模光模块；配置2个40G多模光模块； 10、原厂3年质保 |
| 2 | 管理交换机 | 1、交换容量≥528Gbps，包转发率≥196Gbps； 2、单台配置：≥48个千兆电口，≥6个万兆光口，配置4个万兆多模光模块，1根5m万兆堆叠线缆；原厂3年质保 |
| 3 | 虚拟化服务器 | 1、服务器外型为机架式，服务器高度≥4U，配原厂导轨； 2、最大支持4颗英特尔®至强®第三代可扩展家族处理器；本次配置≥4颗6330H(2.0GHz/24核/33MB/150W）CPU模块； 3、最大支持≥48根DDR4内存，本次配置≥16*32GB DDR4 3200MHz DDR4内存； 4、支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘，配置≥4*480GB 6G SATA SSD 硬盘； 5、最多支持提供≥18个PCIE全高插槽，支持≥9个半宽GPU卡；（提供官网截图并加盖制造商公章佐证） 6、配置万兆光接口≥4个（带模块），配置千兆电接口≥4个，配置2个双端口32Gb HBA卡； 7、配置≥2个电源模块，支持96%能效比的钛金级电源选件，配置热插拔冗余风扇； 8、配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控；原厂3年质保 9、服务器管理软件提供带外升级功能，可通过带外管理功能一次升级多个部件的固件（例如存储卡和网卡）（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测报告并加盖制造厂商公章佐证）； 10、服务器管理软件支持通过U盘下载SDS日志（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测报告并加盖制造厂商公章佐证）； |
| 4 | HIS数据库生产服务器 | 1、服务器外型为机架式，服务器高度≥4U，配原厂导轨； 2、最大支持4颗英特尔®至强®第三代可扩展家族处理器；本次配置≥4颗 6328H(2.8GHz/16核/22MB/165W)CPU模块； 3、最大支持≥48根DDR4内存，本次配置≥32*32GB DDR4 3200MHz DDR4内存； 4、支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘，配置≥4*480GB 6G SATA SSD 硬盘； 5、最多支持提供≥18个PCIE全高插槽，支持≥9个半宽GPU卡；（提供官网截图并加盖制造商公章佐证） 6、配置万兆光接口≥4个（带模块），配置千兆电接口≥4个，配置2个双端口32Gb HBA卡； 7、配置≥2个电源模块，支持96%能效比的钛金级电源选件，配置热插拔冗余风扇； 8、配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控；原厂3年质保 9、服务器管理软件提供带外升级功能，可通过带外管理功能一次升级多个部件的固件（例如存储卡和网卡）（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测报告并加盖制造厂商公章佐证）； 10、服务器管理软件支持通过U盘下载SDS日志（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测报告并加盖制造厂商公章佐证）； |
| 5 | 互联网支付服务器 | 1、服务器外型为机架式，服务器高度≥4U，配原厂导轨； 2、最大支持4颗英特尔®至强®第三代可扩展家族处理器；本次配置≥4颗6330H(2.0GHz/24核/33MB/150W）CPU模块； 3、最大支持≥48根DDR4内存，本次配置≥16*32GB DDR4 3200MHz DDR4内存； 4、支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘，配置≥4*480GB 6G SATA SSD 硬盘； 5、最多支持提供≥18个PCIE全高插槽，支持≥9个半宽GPU卡；提供官网截图并加盖制造商公章佐证） 6、配置万兆光接口≥4个（带模块），配置千兆电接口≥4个，配置2个双端口32Gb HBA卡； 7、配置≥2个电源模块，支持96%能效比的钛金级电源选件，配置热插拔冗余风扇； 8、配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控；原厂3年质保 9、服务器管理软件提供带外升级功能，可通过带外管理功能一次升级多个部件的固件（例如存储卡和网卡）（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测报告并加盖制造厂商公章佐证）； 10、服务器管理软件支持通过U盘下载SDS日志（提供具备CNAS或CMA标识的第三方检测报告并加盖制造厂商公章佐证）； |
| 6 | 管理服务器 | 1、服务器外型为机架式，服务器高度≥2U，配原厂导轨； 2、最大支持2颗英特尔®至强®第三代可扩展家族处理器；本次配置≥2颗6330(2.0GHz/28核/42MB/205W)CPU模块； 3、最大支持≥32根DDR4内存，本次配置≥8*32GB DDR4 3200MHz DDR4内存； 4、支持SAS/SATA HDD/SSD硬盘，配置≥2*480GB 6G SATA SSD 硬盘+2*1TB nvme SSD 硬盘+6*2.4TB SAS 10K HDD； 5、配置≥1个标准PCIe槽位阵列卡；配置万兆光接口≥4个（带模块），配置千兆电接口≥4个，配置2个双端口32Gb HBA卡； 6、最多支持提供≥15个PCIE插槽，支持≥14个半宽GPU卡;7、配置≥2个电源模块，支持96%能效比的钛金级电源选件，配置热插拔冗余风扇； 8、配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； 配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶；原厂3年质保 |
| 7 | HIS全闪存存储 | 1、采用多控制器架构，多个控制器之间采用FC及低延时以太网互联，可扩展至32控； 2、配置2个存储控制器，控制器之间通过PCI-E互联，支持控制器在线升级。； 3、采用NVMe 全闪存盘控一体化架构，控制器自带≥50块 NVMeSSD 硬盘插槽，硬盘总带宽≥1600Gbps。）提供制造商官方网站链接及官网参数截图并加盖制造商公章佐证）。 4、配置32Gbps FC主机端口≥8个；配置高速缓存≥1.5TB；（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存）； 5、配置4块1.92TB NVMe SSD硬盘、22块3.84TB NVMe SSD硬盘； 6、配置全容量许可精简功能，配置全容量许可的克隆功能，配置全容量许可快照功能，配置存储QoS授权许可，配置全容量许可的在线重删压缩功能，配置双活功能许可； 7、存储不增加额外的硬件情况下，支持网盘功能，以最大限度的节省能耗。网盘功能需满足如下要求：支持用户数≥10000，支持≥100种格式的在线预览，包括 ai、psd、eps、CAD、3D、图片音视频多媒体等格式；）提供官网链接及官网截图并加盖制造商公章佐证）。 8、原厂3年质保； |
| 8 | PACS存储 | - 软硬件一体机产品； - 2、Scale-out横向扩展的分布式架构，节点间完全对称，无独立的元数据物理服务器或索引服务器； - 3、可在一个节点内同时提供块存储、文件存储、对象以及HDFS存储服务； - 4、支持节点在线平滑扩展，系统能够自动识别所加入的节点；每节点配置≥2个2.4GHz/16核处理器；每节点配置≥256GB缓存；每节点配置≥2块480GB企业级SSD硬盘，每节点配置≥2块3.84TB企业级NVMe SSD硬盘，配置≥12块7.2K 10TB SATA HHD； - 5、每节点提供≥4个万兆光接口，满配万兆多模光模块，配置≥2个千兆电口； - 7、提供配额管理功能，包括目录配额、用户配额、容量配额、文件数配额、计算配额、强制配额等； - 8、协议支持：支持iSCSI连接，支持Windows、Linux、UNIX、Mac OS、Vmware ESXi等操作系统，支持KVM、vSphere、Xen、Hyper-V等虚拟化平台；兼容SMB2.0、SMB2.1、SMB3.0、NFS3.0 、NFS4.0、NFS4.1、NFS4.2协议，支持CIFS/NFS/HTTP跨协议访问； - 9、支持多副本保护，支持2到4个副本；支持N+1到N+4的纠删码保护，最大支持任意4个节点故障而数据不丢失、系统不停机； - 10、单一系统支持≥8000个节点的横向扩展； 10、同时提供文件级和块级快照功能：当存储设备发生应用故障或者文件损坏时可以进行快速数据恢复，将数据恢复至某个可用的时间点的状态。（提供产品功能截图并加盖制造商公章佐证）。 11、支持数据扫描功能，当数据不频繁使用时，通过设置周期性数据扫描预知磁盘是否损坏以及进行数据自动恢复，防止磁盘静默错误导致数据丢失。（提供产品功能截图并加盖制造商公章佐证）。 12、原厂3年质保； |
| 9 | 存储交换机 | 48口FC存储交换机，端口速度最大支持32Gb/s；激活48个端口，并配置48个光模块；配置48根5m LC-LC光纤连接线，配置级联授权，提供3年保修。 |
| 10 | 应用负载均衡 | 1、4层吞吐量：≥20G，四层并发连接数：1000000，4层新建连接数 CPS：130000，7层新建连接数 RPS：140000； 2、硬件参数：规格：1U，内存大小：16G，硬盘容量：480G SSD，电源：冗余电源，接口：14千兆电口+8个千兆光口+8万兆光口SFP+； 3、支持端口聚合，支持静态模式以及LACP模式；支持Vlan、QinQ、STP、MSTP等二层协议，满足二层的区域隔离以及链路冗余； 4、同一台设备提供不少10条链路负载均衡（LLB）功能； 5、进行动态就近性算法评估时，可依据本链路到达目的地址的RTT、TTL以及本链路当前的带宽使用率进行调度； 6、内置ISP地址数据库，根据目的地址所在的ISP选择最优的出口链路，避免跨运营商访问； 7、支持IPv6多链路场景下的智能DNS解析，引导访问用户从最优路径的线路接入应用系统； 8、支持基于Node/Member的健康检查算法、加权HASH算法、最快响应算法，以达到更灵活的算法控制； 9、支持将客户端侧的HTTPS请求解密，进行HTTP报文解析，对流量进行HTTP层面的控制，再加密为HTTPS请求发送给服务器，保证安全性的同时进行七层调度；3年质保服务 |
| 11 | 虚拟化软件 | 虚拟化软件标准版24个CPU许可+虚拟化管理中心授权 |
| 12 | Oracle数据库 | Oracle数据库企业版授权（2CPU） |
| 13 | Windows Server 2019数据中心 | Windows Server 2019数据中心 |
| 14 | Linux Rehat企业版 | Linux Rehat企业版 |
| 15 | 终端及虚拟化杀毒软件 | 1000个windows客户端授权，20个Linux客户端授权，三年病毒库更新及版本升级。 |
| 16 | 网闸 | 1、标准2U机架设备,内外端机双侧液晶屏； 2、内端机配置6个10/100/1000Base-T接口，2个SFP插槽，1个扩展槽位；外端机配置6个10/100/1000Base-T接口，2个SFP插槽，1个扩展槽，冗余电源，网络吞吐量≥1.2Gbps； 3、并发连接数15万；内外端机各1TB硬盘； 4、3年原厂硬件维保。 |
| 17 | 入侵检测系统 | 1. 1U标准机架式，交流单电源，2个USB接口，1个RJ45串口，1个RJ45管理口，4个千兆电口，1个接口拓展槽，内存8G，网络吞吐量≥5Gbps,应用层吞吐量≥500Mbps, 最大并发会话数200万，每秒新增会话数6万。 包含三年软硬件维保。 2.支持多种抗逃避或欺骗检测技术，能检测出的躲避行为包括但不限于：IP数据包乱序分片、TCP报文乱序分段、RPC分片分段、SMB分片分段、FTP无效命令混淆、HTTP响应消息异常、HTML文件内容多种字符编码混淆、数据流分隔、 协议端口重定位、URL混淆、shell 代码变形等。 3.支持IPv6/IPv4双协议栈功能，能同时辨识IPv4和IPv6通讯流量。支持IPv6环境下攻击检测技术和基于IPv6地址格式的安全控制策略，为IPv6环境提供入侵防护。 4.支持VLAN 802.1Q、BGP、MPLS、QinQ、PPPOE等封装协议的透传，能够适应多种不同的网络环境。 5.系统具有手动添加白名单IP、域名的能力，对白名单中的条目不进行安全检测。 6.系统提供入侵规则分类，帮助更便捷的制定防护策略。如勒索、挖矿、SQL注入、XSS注入、webshell、命令代码执行、内存破坏、类型混淆、反序列化、信息泄露、目录遍历、文件操作漏洞、注入攻击、重定向漏洞、CSRF、僵木蠕、拒绝服务、弱口令、欺骗劫持、扫描类攻击等。 7.系统提供入侵行为特征的自定义接口，可根据用户需求定制相应的检测和阻断规则。支持以下自定义：名称、级别、协议类型、协议类型、包长度、正则表达式定义关键字。至少支持IP\TCP\UDP\ICMP\HTTP\POP3\SMTP\MSN\QQTCP\\QQUDP\FTP协议的规则自定义。 8.系统提供公网地理库，能够在日志中展示攻击源IP的地理信息。能够定义私网IP地址或地址段，避免与公网重合时误展示为公网地址。 9.支持全面的流量分析功能，可察看网络实时流量，包括：流量协议分布、流量IP分布、基于策略的流量分布，自定义察看某种流量TOP10、常见流量TOP10等同时应支持生成日、周和月的流量报表，以便了解一段时间的流量情况 10.系统须提供规则升级更新内容，如更新规则列表、修改规则的规则ID、名称、缺省动作。以帮助用户了解更新规则的内容.（需提供上述功能截图加盖原厂商公章加以佐证） |
| 18 | 入侵防御系统 | 1. 1U标准机架式，交流双电源，2个USB接口，1个RJ45串口，1个RJ45管理口，4个千兆电口（2对Bypass），1个接口扩展槽，网络层吞吐量≥5Gbps,应用层吞吐量≥500Mbps,最大并发会话数200万，每秒新增会话数3万。包含三年软硬件维保。 2.系统提供入侵规则分类，帮助更便捷的制定防护策略。如勒索、挖矿、SQL注入、XSS注入、webshell、命令代码执行、内存破坏、类型混淆、反序列化、信息泄露、目录遍历、文件操作漏洞、注入攻击、重定向漏洞、CSRF、僵木蠕、拒绝服务、弱口令、欺骗劫持、扫描类攻击等。 3.系统提供DoS/DDoS攻击防护能力，支持PING/UDP/SYN/ACK/DNS Reply/DNS Req Flood，支持TCP Port Scan/UDP Port Scan, 支持 ping sweep，支持ARP Spoof以及HTTP Get/HTTP POST FLood等常见的DoS/DDoS的攻击。 4.系统提供敏感数据保护功能，能够识别、阻断超过阈值的敏感数据信息（身份证号、银行卡、电话号码等）。 5.系统应能识别主流的应用程序，识别不少于6000个应用。支持5G应用，支持PFCP、NAS、HTTP2、SIGTRAN、S1AP、MML等协议；支持多种工控协议，如IEC 60870 104、DNP3、CIP、Modbus、LonWorks 等协议。 6.系统提供灵活的流量管理功能，可以根据用户、应用、时间及带宽等因素，实现基于应用、面向对象的流量保护策略。可设置优先级控制、最小带宽保证、最大带宽限制、会话限制和每IP设置等功能，有效保证关键应用全天候畅通无阻。 7.系统支持多种抗逃避或欺骗检测技术，能检测出的躲避行为包括但不限于：IP数据包乱序分片、TCP报文乱序分段、RPC分片分段、SMB分片分段、FTP无效命令混淆、HTTP响应消息异常、HTML文件内容多种字符编码混淆、数据流分隔、 协议端口重定位、URL混淆、shell 代码变形等。 8.系统支持IPv6/IPv4双协议栈功能，能同时辨识IPv4和IPv6通讯流量。支持IPv6环境下攻击检测技术和基于IPv6地址格式的安全控制策略，为IPv6环境提供入侵防护。 9.系统提供入侵行为特征的自定义接口，可根据用户需求定制相应的检测和阻断规则。 10.支持多种弱口令配置，支持导入自定义弱口令字典，支持强密码复杂度限制，如同时包含大小写字母、特殊字符、数字、不能包含用户名等组合方式限制。 11.系统提供丰富的响应方式，包括：告警、阻断、IP隔离、抓包等，满足用户各种响应需求。 12.系统具备攻击快照功能，获取攻击数据包，详细记录触发告警的数据特征，以便做进一步的事件分析。 13.系统提供覆盖广泛的攻击特征库，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测防护，攻击特征库数量不少于9000种。（需提供攻击特征库数量截图并加盖原厂商公章加以佐证） |
| 19 | VPN防火墙 | 整机吞吐率：3Gbps，并发连接数：500W，IPSEC隧道数：4000，IPSEC加密性能：1.2Gbps，SSL吞吐率：300Mbps，SSL并发用户数：2000,包含200个VPN授权。 |
| 20 | 核心下一代防火墙 | 1.网络处理能力≥60Gbps，并发连接≥1200万，每秒新建连接≥45万/秒，冗余电源，标准配置≥16个10/100/1000M自适应电口、≥6个SFP千兆光接口,≥8个SFP+万兆光接口，提供≥32个IPsecVPN 并发隧道数（最大≥8000）和≥32个SSLVPN 并发用户数（最大≥500），另外含有≥4个扩展插槽，支持液晶屏。提供三年入侵防御规则库升级服务，三年硬件维保服务。 2.支持静态路由、策略路由及动态路由。策略路由支持用户自定义其优先级，动态路由应至少支持RIP v1/v2/ng， OSPFv2/v3，BGP4/4+协议；必须支持静态和动态多播路由，动态多播路由必须支持PIM-SM（稀疏模式）。 3.支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护。 4.支持IPv4和IPv6流量的HTTPS、POP3S、SMTPS、IMAPS协议进行解密，支持配置基于源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、SSL协议服务的解密策略，动作可以设置解密或不解密，并具备镜像接口功能，把解密后的流量镜像到目的接口，给其他设备进行分析统计。（提供能够体现上述功能及配置选项的截图加盖原厂商公章加以佐证） |
| 21 | 互联网下一代防火墙 | 1、标准X86机架式设备，硬件形态1U，GE电口≥8个（含1对bypass)，含500G日志存储空间，1个CON接口，1个CON口，1个MGT口，2个USB口，单交流电源； 2、性能参数：防火墙吞吐量≥5G，防病毒吞吐量≥3.7G，IPS吞吐量≥4.5G，并发连接数≥200万，每秒新建≥12万。 3、支持动态地址转换和静态地址转换，支持多对一、一对多和一对一等多种方式的地址转换、支持NAT444模式；支持NAT地址可用性探测，支持NAT公网地址池中IP有效性检测，避免因NAT地址无法使用导致业务中断。 4、支持静态路由，等价路由、策略路由、以及RIP，OSPF，BGP，ISIS等动态路由且支持与BFD功能联动；支持基于应用协议的路由功能，根据应用类型进行路由选择；支持负载均衡功能：支持入站和出站的负载均衡功能，支持服务器负载均衡功能。 5、提供策略复制、策略命中数统计、冗余策略检测及筛选、策略自学习和策略自动生成、及基于国家地理位置配置安全策略等丰富的安全策略管理功能。 6、支持高可靠HA部署：支持A/P模式、A/A模式；支持基于接口、HTTP、PING、ARP、DNS、TCP等监测对象实现HA切换。 7、支持CLI、HTTPS、SSH、Telnet、RestAPI等管理方式，可与第三方平台和同品牌管理平台联动下发策略；可免费提供手机APP管理包括：安全资讯、设备监控、告警信息、威胁日志等。 8、支持扩展丰富的应用层防护功能：支持1000种以上应用特征库且配置该功能；8000种以上IPS特征库；上千种HTTP特征规则；支持CC攻击检测；支持300万种以上病毒特征库的防病毒功能；支持两层八级管道嵌套流量管理功能，支持URL过滤，文件类型过滤；且支持对加密的HTTPS流量进行URL过滤、IPS和病毒过滤。具备CVE漏洞防护能力。 9、支持防火墙策略命中次数统计，以及策略冗余检查，能够提升策略运维效率。 10、支持多种IPv6功能，包含IPv6访问控制策略、IPv6的源目NAT、DHCPv6、针对IPv6流量及日志的监控、IPv6的带宽管理、IPv6的地址簿配置、IPv6的静态路由、IPv6的动态路由（OSPFv3、BGP、IS-IS等）、IPv6的应用识别、IPv6的IPS、IPv6的防病毒、IPv6的IPSec VPN、IPv6的URL过滤等功能。 11、支持操作界面支持中英文切换，支持2个系统软件并存，避免单一操作系统故障影响业务，支持10个配置文件并存，便于快速恢复不同阶段的设备配置。 12、提供病毒防护特征库、入侵防御特征库三年升级服务 13、提供三年原厂质保服务。 |
| 22 | 专线下一代防火墙 | - 基于ARM架构，网络处理能力6Gbps，并发连接≥200万，每秒新建连接8万/秒，单电源，标准配置板载8个10/100/1000M自适应电口、2个千兆SFP光口和2个万兆SFP+光口,1个Console口。包括16个SSLVPN 并发用户数（最大300）、16个IPsecVPN 并发隧道数（最大1000）。2个扩展插槽，支持扩展板卡。含3年病毒防护特征库和入侵防御库升级服务，3年硬件维保服务。 - 支持全面的NAT转换配置，包括一对一，一对多，多对一的源、目的地址转换，并至少支持FULL_CONE模式和SYMMETRIC模式。 - 支持IPv4的DNS代理功能，即从指定的入接口或源ISP接收到的DNS解析请求，设备可根据自定义的IP、域名对应关系，代理DNS服务器返回查询结果。 - 支持共享上网检测功能，支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作。 - 支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护。 - 支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、应急响应、威胁情报云检测等功能。（提供能够体现上述功能及配置选项的截图加盖原厂商公章加以佐证） |
| 23 | 电子签名服务器 | 1、功能要求 （1）提供数字签名、签名验证、数字信封、解密信封、电子签章、签时间戳、验时间戳、协同签名等密码服务。 （2）支持为PDF、微软Sign Code 工具以及国产版式文件提供时间戳服务 （3）支持多种文件类型盖章：OFD、PDF、HTML、XML、表单、WORD 等文件盖章 （4）支持水印功能：图片水印，二维码水印，文字水印等多种形式的水印加盖方式 （5）支持多权限审核，由印模审核人对上传印模做审批，之后是印章制作人使用已经审核通过的印模完成印章的制作。同时将签章人权限也一起签发在印章中。 （6）支持浏览器端、应用服务器端、通用客户端等多种方式的调用 （7）支持SM2非对称密码算法 （8）为业务系统的安全集成提供多平台、多开发语言（JAVA、COM、C等）的开发接口。 （9）支持获取数字签名、加密数据包中原始内容的功能 （10）符合 PKCS#7和XML格式的签名和验签规范 （11）支持符合X509 v3标准的数字证书 （12）客户端支持windows、国产中标麒麟等主流操作系统，支持IE、Firefox、Chrome 等主流浏览器 2、性能参数 SM2算法数字签名性能大于10000次/秒 SM2算法签名验证性能大于9000次/秒 SM2算法制作信封性能大于4500次/秒 SM2算法解密信封性能大于5000次/秒 SM2算法制作时间戳性能大于1000次/秒 SM2算法验证时间戳性能大于900次/秒 SM2算法PDF签章性能大于50次/秒 SM2算法PDF验章性能大于40次/秒 SM2算法OFD签章性能大于80次/秒 SM2算法OFD验章性能大于150次/秒 协同签名（TPS）性能大于1300 协同解密（TPS）性能大于1500 签发授权最大并发数性能大于80 签发授权响应时间小于130ms 安装包下载最大并发数性能大于80 |
| 24 | 备份存储 | 双控制器，至少128GB 高速缓存；4个16Gb FC主机接口，集成以太网端口；12块14TB 7.2K SAS磁盘，配置精简配置，快照软件，提供三年原厂质保服务。 |
| 25 | 备份归档软件 | 24个虚拟机授权，不受备份容量及备份介质限制，包含归档授权 |
| 26 | 系统集成服务 | 网络、服务器、虚拟化、操作系统、数据库、安全等产品的规划、安装、配置及调优。 |

项目系统集成实施及运维服务内容

（一）系统集成实施要求

医院计划新建全院数据中心，在提升医院整体形象、彰显先进性和高标准管理的同时，突出现代化、智能化、综合医疗特点，为医护人员和病患提供良好、安全、有序的医疗环境，促进整体医务水平的再次提高。

新信息化数据中心建设项目中主要包括：数据中心核心服务器区域、计算资源系统、网络安全系统、以及数据安全保护系统的建设，以完整性、先进性和打造切合医院业务特色的信息系统为设计原则，为提供优质的社会医疗服务做坚实保障。

按照以上需求规划，本次项目技术建设主要完成内容如下：

1、新数据中心的内网骨干网络升级改造，通过合理的网络层级建设，完成新增相关设备、配件，包括内网核心交换机、服务器接入交换机以及存储交换机在内的冗余及互通的部署配置，在逻辑结构上实现数据中心关键业务后台的高速网络平台，以承载医院日常重要的医疗业务运行，在安全性要求基础上提高整体网络访问质量与性能。

2、新增数据中心计算资源相关设备，按规划完成医院内网核心业务群及互联网业务群的计算资源搭建。针对信息系统的核心应用特性，建设医疗所需的各类关键业务系统的计算资源平台，同时保障数据及业务连续性的高可用性、部署双活系统架构实现数据完全同步、配置可灵活扩展的影像存储数据管理系统，并为关键业务运行提供具备冗余节点、可扩展的负载均衡集群架构，避免硬件单点故障。并且采用基于应用层、软件基础层的数据安全保护机制，确保数据零丢失、保障医院核心信息系统的稳定运行。

3、针对新数据中心网络环境按网络安全等级保护要求合理规划与配置网络安全区域，根据内网业务及互联网业务类型网络访问特性，在后台部署防护设备，通过重要的网络区域隔离实现对数据、服务、请求的访问控制，对传输的数据流进行策略规划、深度分析；能够及时识别网络中发生的入侵行为，实时告警且可以进行有效的拦截防护，保障网络安全运行；做到系统、数据库、设备、行为操作等内容所要求的风险管理、操作及日志审计、攻击追溯回溯、敏感信息过滤以及数据在关键网络区域间的安全传输保障。同时对院内主要区域的终端接入有效控制，包括病毒防护、补丁版本要求、接入规则等控制方式。

4、根据项目建设以及包含的所有相关设备配置内容，对项目中的新增设备、系统、节点等元素统一归入IT设备监控管理系统，实现网络资源、服务器资源、存储资源以及相关集群资源的统一管理、监控，有效提高运维管理效率。

（二）运维服务要求（3年）

1、投标人对本集成项目包含的设备提供三年技术支持，包含季度巡检、故障响应支持等服务。投标人须提供一名驻场工程师，进行规范性日常维护，故障应急响应，设备问题解决等服务。如遇驻场人员不能解决的故障，投标人须在接到甲方通知后1小时之内赶到现场，响应时间不超过5分钟。

2、保障医院核心信息系统安全稳定运行，为医院提供安全咨询与支持服务包含资产梳理、漏洞扫描、基线核查、威胁分析与处置、应急响应、安全加固、应急演练、重保值守等服务。包含以下服务内容：

1）、资产梳理：针对服务器、网络设备、安全设备进行资产统计，收集 IP 信息、开放端口、业务名称等，并制作完成资产识别清单。

2）、漏洞扫描：使用漏洞扫描工具对业务系统、数据库、操作系统、中间件等进行漏洞、端口、弱口令的扫描检测，扫描完成后由技术人员对漏洞进行确认测试，提出整改建议。

3）、基线核查：对重要服务器、操作系统、网络设备、安全设备、中间件、数据库等基于信息安全风险的角度进行配置核查，检测错误配置及弱策略等安全隐患。提出整改建议，协助运维人员优化配置策略，从而达到相应的安全防护要求。

4）、威胁处置：安全专家对不同安全设备的安全日志、流量进行关联分析，主动识别网络和主机中的安全威胁，协助客户处置安全事件，并提供加固建议。

5）、应急响应：当发生外部黑客入侵、数据泄露、木马病毒等突发安全事件时，提供包括事件检测与分析、风险抑制、问题根除、协助业务恢复的服务，能够协助用户快速止损，最大化降低安全事件带来的影响

6）、安全加固：提供根据安全漏洞扫描结果，开展查漏补缺的安全整改优化服务，提供服务器操作系统加固服务、Oracle 数据库安全加固服务，并撰写安全整改报告等报告；

7）、应急演练：应急演练服务主要通过模拟各种突发事件场景进行，根据突发网络安全事件的性质，应急演练场景可分为:

a、有害程序事件：内网传播型病毒应急演练、勒索病毒应急演练、挖矿病毒应急演练等；

b、网络攻击事件：漏洞攻击应急演练、后门攻击应急演练等；

c、信息破坏事件：网站篡改应急演练、网页挂马应急演练等；

8）、重保值守：提供重保驻场服务，派遣专职人员每天8小时驻守客户现场，针对安全事件与问题及时处理；

9）、服务交付物：《资产识别表》、《系统安全漏洞扫描报告》、《IP 地址段安全漏洞扫描报告》、《基线核查安全评估报告》、《威胁处置报告》、《应急响应处置报告》、《应急演练报告》

（三）项目管理

1、请投标人依据以下项目实施要求提出可行的项目实施方案，包括但不仅限于项目技术方案、项目计划、项目组织、项目实施前提、项目关键阶段、项目交付物、项目实施风险及规避措施等。

投标人应针对本项目特点提出完善的工程管理措施，至少应达到如下内容：

（1）根据项目要求，制定项目规划方案、技术方案和实施方案。

（2）根据实施方案，制定项目实施进度计划（含项目架构搭建、设备调试、产品使用及维护培训、验收、试运行等内容）。

（3）根据实施进度计划，按序按质完成实施部署工作。

（4）工程实施服务必须提供软硬件安装调试，并提供与系统网络结构中其他网络设备的联调服务。

（5）根据需求制定项目验收方案，并与招标方、使用方一起进行项目验收，以书面形式出具验收报告。

（6）实施完成后，提交相应文档，包括《项目实施方案》、《项目验收报告》等。

（7）项目实施期间，不得无故变动项目实施人员。

（8） 项目实施期间，采取具体措施来保障项目实施进度及质量。

2、项目进度要求

给出项目实施计划，要求投标人提出计划安排，内容详细到周；对于重要时间节点需详细到天。

3、项目实施队伍要求

（1）在项目实施阶段，投标人负责整个项目的设计、实施、进度和质量控制等，对整个项目的完成进度负责，接收采购人的监督，确保工作保质保量按时完成。

（2）投标人的项目管理人员应具有系统集成的实际经验，能根据本项目要求制订出切实可行的项目管理流程和项目实施时间进度计划表，并严格执行，保障项目按进度高质量的完成。

（3）投标人应安排项目经理 1 名，负责本项目实施计划、组织、实施、协调、人员调配并督查工作结果及进度，负责各方沟通联系，对项目领导小组负责。项目经理具备数据中心建设或相关管理实施经验，参加过数据中心建设项目管理工作。

（4）投标人应安排专业工程师 2 名以上，要求所配备专业人员技能须涵盖本项目相关的存储、网络设备、安全设备等，实施丰富经验，深入了解主流厂商产品及解决方案，参与过数据中心建设项目实施，具备专业领域相关 IT资质认证。

（5）投标人应提供附件《项目负责人简历表》、《项目组其他团队人员简历表》、《售后服务人员一览表》的内容。

（6） 投标人应提供实施计划建议，明确项目各阶段的工作范围、实施团队组织结构、双方成员构成以及成员职责。

4、项目实施工作范围

采购人对投标人的实施工作范围要求包括：

（1）投标人负责完成项目实施过程中的项目管理工作。

（2）投标人负责完成本项目集成工作。

5、技术转移

（1）投标人应提供项目规划、设计、实施方案。

（2）投标人应组织相应产品的使用相关培训。