- 南昌市第一医院内镜清洗工作站询价论证公告

附件：

内镜清洗工作站参数

| 内镜清洗工作站 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数量 | 1套 |  |
| 清洗槽、洗消台面及干燥台面 | 清洗槽、台面、干燥台、功能背板；清洗消毒槽及功能背板使用进口高分子复合材料依次吸塑而成，表面附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角接缝，抗菌，耐酸碱腐蚀，容易清洁；单个槽体可承受超过60KG的压力，可进行内镜的全浸泡，质地柔软，能最大限度的保护内镜免受硬冲击的损害。洗消槽和干燥台根据现场场地要求进行相应尺寸的配置。 |  |
| 功能背板 | 采用进口高分子复合材料吸塑成型，抗冲击，厚度≥5MM，无锋角，无接缝，表面附杜邦抗菌材料，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，对工作人员身体无害，整体造型结构可按功能作用形成分体组合，便于设备的检修保养，搬迁和功能升级之用； |  |
| 台面支架 | 选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度1.5mm，高800mm，台面支架进行了可靠的防锈喷塑处理，高强度支架，耐腐蚀，坚固耐用； |  |
| 柜门 | 采用亚克力外观，四周铝封边、铝拉手，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点。 |  |
| 照明灯 | 采用专用防水照明系统，柔和的日光灯，在为操作者提供充足的照明的同时，不会对操作者的眼睛造成疲劳； |  |
| 酶液全自动灌流器 | 隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷 |  |
| 高压清洗枪 | 主体采用全锌镁合金材质，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染；配备八个螺旋式清洗喷嘴，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗； |  |
| 高压气枪 | 主体采用全锌镁合金材质，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染；配备八个螺旋式清洗喷嘴，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗； |  |
| 医用空压机 | 采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，功率：≤550W，产气量：75L/min，最大气压：0.8Mpa，噪音<50db，压力稳定，连接气枪使用，具有良好的吹干排气排污效果。 |  |
| 气体处理器 | 无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，无耗材、免维护、免清洗。 |  |
| 内嵌式超声波清洗槽 | 超声波采用内嵌式设计，与槽体一体，且不占用更多的空间 |  |