- 南昌市第一医院其他配套设备及仓储物流系统询价论证公告

附件：

其他配套设备及仓储物流系统参数

| 其他配套设备及仓储物流系统 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 技术要求 |
| 1污物接收台 | 2个 | 全不锈钢；用于污染物品的回收 外形尺寸：1100 ±50 mm×600±50 mm×800±50 mm 带3个抽屉 |
| 2清洗工作台 | 3个 | 单层、全不锈钢、外形尺寸：1800±50 mm× 1100 ±50 mm×800±50 mm |
| 3绝缘监测仪 | 1个 | 为医院消毒供应中心、手术室和内镜室等科室现场对有源医疗器械进行绝缘或通断检测，输出电压0～5000 V可调，彩色2.8＂触控屏，触摸操作界面，体积小，重量轻，方便携带 |
| 4污物清洗槽 | 4套 | 1、双槽 2、全不锈钢 3、带沥水台 4、外形尺寸：1800±50 mm×630±50 mm×950±50 mm（水槽尺寸：520 ±50 mm×420 ±50 mm×250 ±50 mm） |
| 5清洗喷枪 | 2个 | 1、八个喷头 2、一把枪 3、用水和压缩气进行清洗、干燥 |
| 6双头立式洗眼器 | 1套 | 1.手动控制出水； 2.双头出水，可有效保证清洗效果； 3.全不锈钢 |
| 7电动升降传递窗 | 5个 | 作为物品的传递通道,用于隔离不同的区域,外围尺寸: 930±50 mm×100±20 mm×1660±50 mm |
| 8静音空气压缩机 | 9个 | 静音、无油，产气量：≥100L/min,灭菌器和清洗机等设备的用气 |
| 9密封回收车 | 4辆 | 全不锈钢，单面开门，外形尺寸：1060±50 mm X690±20 mm X1050±50 mm |
| 10小车清洗机 | 2个 | 功率：≤1400w，最大水流量：6升/min |
| 11清洗架 | 6个 | 配套高效全自动清洗消毒器使用，快速多舱式全自动清洗消毒器，其中弯盘清洗架、湿化瓶清洗架、三层清洗架、呼吸管道清洗架、牙科手机清洗架等各一辆 |
| 12器械检查打包台 | 4个 | 不锈钢，双层台面、双层搁板 全不锈钢, 外形尺寸：2000±50 mm×1100 ±50mm×1450 ±50mm |
| 13包布检查打包台 | 4个 | 1、不锈钢 2、桌面大玻璃、带检查灯 3、外形尺寸：2000±50 mm×1100 ±50 mm×850±50 mm |
| 14 干燥物品工作台 | 2个 | 1、进口高密度板台面 2、现场组装用于敷料的折叠打包 3、外形尺寸：2000±50 mm×1200 ±50 mm×850±50 mm |
| 15器械检查放大镜 | 4个 | 可自由伸展，带灯，可放大10倍 |
| 16常规存放柜 | 4个 | 1、 全不锈钢 2、 四门四层、推拉门 3、 1200±50 mm×450±20 mm×1750±50 mm |
| 17常规存放柜 | 6个 | 1、不锈钢 2、双门带玻璃视窗 3、隔板可调 4、960±50 mm x450±20 mm x1750±50 mm |
| 18可调货架 | 4个 | 1、材质不锈钢； 2、带脚轮，移动方便 3、平面冲孔型隔板4个 3、外形尺寸：1200±50 mm x600±20 mm x1800±50 mm |
| 19浓度报警器主机及报警器 | 1套 | 分为两部分，浓度监测报警器和报警控制主机。可实时监测室内浓度值，并将数据传给控制主机，主机对数据进行分析处理，对超出设定值进行报警 |
| 20封口机 | 2台 | 彩色触摸屏显示，中文界面，单片机控制，连续封口，带自动进纸功能，带压力监测功能,升温快，控制精度高，汉字打印 |
| 21纸带切割机 | 1个 | 用于各种纸塑包装袋的存放以及任意长度切割；全不锈钢； |
| 22单列立式网筐储存架 | 4个 | 1、全不锈钢 2、放二十只篮筐 3、外形尺寸：2190 ±50mm x405 ±50mm x1748 ±50mm |
| 23 疏列式货架 | 4个 | 1、全不锈钢尺寸：1200±50mm×600±50mm×1800±50mm，层间距：380mm±20mm； 2、五层疏列式隔板，承重大；四角有脚轮可移动； 用途：用于各种物品的存放。 |
| 24 平板送物车 | 2个 | ①全不锈钢；②结构轻巧，推拉方便，便于各种物品的运输；用途：用于各种物品的运输车子的最大设计承重为：110Kg |
| 25篮筐 | 80个 | 1.全不锈钢； 存放及运输物品方便； 2.可有效的避免手接触无菌物品造成的污染； 3.用于清洁物品灭菌、无菌物品存放及运输； 外形尺寸：585 ±30 mm x395±30 mm x200±30 mm |
| 26 能量吊塔 | 6个 | 1、主体搭载两个气体终端，2个网线接口，10个三位插座， 2、配置单层置物隔板，2组电脑悬臂，两把喷枪，白色外观，主体可旋转180° |
| 27库房垫板 | 20个 | 1.全不锈钢 2. 外形尺寸：1300±50 mm×500±50 mm×275 ±20 mm, |